山东大学                学院

基本逻辑门逻辑实验   课程实验报告

| 学号： | 姓名： |  | 班级： |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目：基本逻辑门逻辑实验 |  |  |  |
| 实验学时： 4 |  | 实验日期： 2020年9月21日 |  |
| 实验目的： 掌握逻辑异或门，三态门，3线-8线译码器，同步四位二进制计数器，四位双向通用移位寄存器，双D触发器，的输入与输出关系 |  |  |  |
| 硬件环境： 实验台。 二输入四异或门 74LS86 三态门 TRI 四位二进制计数器 74LS161 3-8译码器 74LS138 双向移位寄存器 74LS194 8位寄存器 74LS74 |  |  |  |
| 软件环境：QuartusII |  |  |  |
| 实验内容与设计： 1、实验内容 实验平台介绍，实验环境应用讲解；测试74LS86、74LS 125、74LS 138、74LS 161、74LS194、74LS74等集成电路功能，分析其输入和输出之间的逻辑关系。 2、实验原理图： 第一部分：二输入四异或门74LS86逻辑关系连接图： 第二部分：三态门TRI逻辑关系连接图。 第三部分：四位二进制计数器74LS161逻辑关系连接图 第四部分： 3-8译码器74LS138逻辑关系连接图 第五部分：双向移位寄存器74LS194逻辑关系连接图 第六部分：8位寄存器74LS74逻辑关系连接图 3、实验步骤 （1）在GuarttII环境下，建立工程文件，调入被测器件，将其输入管脚绑定在相应的开关上，输出管脚绑定在相应的指示灯上，创建源文件。 （2）将该文件编译下载到实验平台上的FPGA内，按照所测器件的功能表逐条验证。 （3）用试验台的电平开关输出作为被测器件的输入。拨动开关，改变器件的输入电平 （4）被测器件的输出引脚与实验台上的电平指示灯连接。指示灯亮表示输出电平为1，指示灯灭表示输出电平为。 4、实验结果 第一部分：L低电平输入，H高电平输入 输入; 输出. L; L; L. L; H; H. H; L; H. H; H; L. 当信号不同时，高电平输出。 第二部分：L低电平输入，H高电平输入 输入; 输出. 1C; 1A; 1Y. L; L; L. L; H; H. H; L; L. H; H; L. C为高电平时输出截止 第三部分：L低电平输入，H高电平输入，X代表任意, ↑－低到高电平跳变 输入; 输出. CLK; CLRN; LDN; ENP; ENT; A; B; C; D; QA; QB; QC; QD; RCO. X; L; X; X; X; X; X; X; X; L; L; L; L; L. ↑; H; L; X; X; a; b; c; d; a; b; c; d. X; H; H; L; X; X; X; X; X; 保持. X; H; H; X; L; X; X; X; X; 保持; L. ↑; H; H; H; H; X; X; X; X; 计数. 第四部分：L低电平输入，H高电平输入，X代表任意,↑－低到高电平跳变 输入; 输出. ENABLE; SELECT. G1; G2AN; G2BN; C; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6; Y7. X; H; X; X; X; X; H; H; H; H; H; H; H; H. X; X; H; X; X; X; H; H; H; H; H; H; H; H. L; X; X; X; X; X; H; H; H; H; H; H; H; H. H; L; L; L; L; L; L; H; H; H; H; H; H; H. H; L; L; L; L; H; H; L; H; H; H; H; H; H. H; L; L; L; H; L; H; H; L; H; H; H; H; H. H; L; L; L; H; H; H; H; H; L; H; H; H; H. H; L; L; H; L; L; H; H; H; H; L; H; H; H. H; L; L; H; L; H; H; H; H; H; H; L; H; H. H; L; L; H; H; L; H; H; H; H; H; H; L; H. H; L; L; H; H; H; H; H; H; H; H; H; H; L. 第五部分： H－高电平 L－低电平 X－任意电平 ↑－低到高电平跳变 a-d－A-D 端的稳态输入电平 QA0-QD0－规定的稳态条件建立前QA－AD的电平 QAn-QDn－时钟最近的↑前QA－AD的电平 注：X表示任意值 输入; 输出. CLR; Mode; CLK; SERIAL; PARALLEL; QA; QB; QC; QD. S1; S0; SLS; SRS; A; B; C; D. L; X; X; X; X; X; X; X; X; X; L; L; L; L. H; X; X; L; X; X; X; X; X; X; QA0; QB0; QC0; QD0. H; H; H; ↑; X; X; a; b; c; d; a; b; c; d. H; L; H; ↑; X; H; X; X; X; X; H; QAN; QBN; QCN. H; L; H; ↑; X; L; X; X; X; X; L; QAN; QBN; QCN. H; H; L; ↑; H; X; X; X; X; X; QBN; QCN; QDN; H. H; H; L; ↑; L; X; X; X; X; X; QBN; QCN; QDN; L. H; L; L; X; X; X; X; X; X; X; QA0; QB0; QC0; QD0. 第六部分：L低电平输入，H高电平输入，X代表任意 因为内部结构为独立的两个原件所以只写其中一个真值表 输入; 输出. PRN; CLRN; CLK; D; Q; QN. L; H; X; X; H; L. H; L; X; X; L; H. L; L; X; X; H; H. H; H; ↑; H; H; L. H; H; ↑; L; L; H. H; H; L; X; Q0; Q0N. |
| 结论分析与体会： 第一部分：当信号不同时，高电平输出。 第二部分：C为高电平时输出截止 第三部分：实现了二进制计数器，具有清零、保持、同步并行置数功能。 第四部分：38译码器的目的相当于将二进制翻译成对应选中的数值。 第五部分：实现了具有移位功能的寄存器。寄存器中所存代码能够在位移脉冲作用下 依次左移和右移 第六部分：实现了双D触发器，可以应用于多个功能。 本次实验中学习了如何使用实验平台，并且测试了74LS86、74LS 125、74LS 138、74LS 161、74LS194、74LS74等集成电路的功能，通过分析输入输出，得到了输入输出的真值表。并且通过真值表得到了不同器件的功能。 |  |  |  |

注：实验报告的命名规则：学号_姓名_实验n_班级